Памятка

Пожар в поезде

Пожар в поезде страшен не пламенем, а, в первую очередь, ядовитыми продуктами горения синтетических отделочных материалов. Уже на четвертой минуте после возникновения пожара их концентрация превышает предельнодопустимую.

К сведению: в спокойной обстановке (при отсутствии паники) пассажиры имеют возможность покинуть вагон в течение полутора минут.

Наиболее частыми причинами возникновения пожаров в пассажирских составах являются неосторожное обращение с огнем пассажиров и обслуживающего персонала (до 40%), неисправность электрооборудования (25%). В большинстве случаев (58%) загорания в вагонах возникают при движении по пути следования.

Наиболее тяжелые последствия бывают при несвоевременном обнаружении загорания (в ночное время); при вспышке разлитой горючей жидкости; при открывании двери купе, в котором до этого происходило скрытое развитие пожара. В последнем случае доступ кислорода резко интенсифицирует процесс горения, вследствие чего за несколько секунд создается крайне тяжелая обстановка.

В настоящее время для уменьшения пожарной опасности при отделке вагонов все чаще используются негорючие и трудногорючие материалы, устанавливаются огнезадерживающие перегородки между служебными отделениями проводников и пассажирскими салонами, способные сдерживать распространение пламени в течение 30 минут. Для своевременного обнаружения очага пожара вагоны оборудуются автоматической пожарной сигнализацией, устраиваются дополнительные аварийные выходы (оконные проемы 3-го, 6-го купе и окно в коридоре).

Общие рекомендации. При обнаружении задымления вагона закройте нос и рот смоченной водой тканью (полотенцем, наволочкой, простыней, одеждой). В полупустых вагонах можно передвигаться на коленях, так как внизу (у пола) дыма бывает меньше. В движущемся поезде перейдите в соседний вагон, желательно в направлении движения, в остановившемся - на улицу (по возможности - на ту сторону, где нет железнодорожных путей).

Не уходите далеко, так как прибывшие спасатели будут искать вас возле полотна дороги.

При возникновении горения в поезде:

•  Сообщите проводнику вагона о загорании.

•  Разбудите спящих пассажиров.

•  Пресекайте панику (у вас очень мало времени).

• Ни в коем случае не открывайте окна, чтобы от притока кислорода не усилилось горение.

•  Уходите в передние вагоны; если это невозможно - в задние, плотно закрывая за собой двери.

Если огнем отрезаны выходы:

•  Зайдите в купе или туалет.

•  Плотно закройте за собой дверь и откройте окно.

• Ожидайте помощи, подавая сигналы голосом и стуком.

Если потушить огонь невозможно:

• Остановите поезд стоп-краном.

• Откройте двери, выбейте окна.

• Помогите эвакуироваться детям и пострадавшим.

•  Выйдите из вагона и отойдите от него на безопасное расстояние.

Управление гражданской защиты